ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Тема: Чтение информации из графических файлов

1. Постановка задачи:

Необходимо разработать веб-приложение для анализа графических файлов. Пользователь должен иметь возможность выбрать отдельные изображения или папку, содержащую до 100000 файлов. Для каждого поддерживаемого файла приложение должно определить его формат и извлечь основные характеристики непосредственно из бинарной структуры файла.

Для каждого изображения необходимо вывести:

• Имя файла

• Размер изображения в пикселях

• Разрешение в точках на дюйм (DPI), если оно записано в файле

• Глубину цвета

• Тип сжатия, если он применим

• Состояние файла: корректный или поврежденный.

Поддерживаемые форматы: JPG/JPEG, GIF, TIFF/TIF, BMP, PNG и PCX. Данные должны извлекаться вручную: без сторонних библиотек или готовых средств чтения свойств изображения. Программа должна читать необходимые байты заголовков, сегментов и тегов и самостоятельно интерпретировать их.

Дополнительно требуется обеспечить потоковое чтение данных, многопоточную обработку, прогресс выполнения и устойчивость к поврежденным файлам. Программа не должна завершаться с ошибкой при некорректном входном файле.

2. Цель работы:

• Изучить бинарную структуру основных растровых графических форматов.

• Реализовать ручное извлечение метаданных из JPG, GIF, TIFF, BMP, PNG и PCX.

• Освоить работу с File, Blob, File.slice(), ArrayBuffer и DataView в браузере.

• Реализовать параллельную обработку файлов с использованием Web Workers.

• Обеспечить корректную обработку поврежденных файлов и файлов с неверным расширением.

3. Структура и архитектура проекта:

Итоговый проект намеренно имеет компактную структуру и состоит из трех файлов: index.html, app.js и README.md. Первые два файла являются рабочими, README.md содержит описание запуска и реализации.

Логически приложение разделено на три требуемых слоя:

• Presentation Layer - HTML-интерфейс, выбор файлов и папки, счетчики, прогресс-бар и таблица результатов. Разметка и стили находятся в index.html, а обновление DOM - в секции Presentation Layer файла app.js.

• Core/Business Logic Layer - класс WorkerPool и функция оркестрации обработки. Этот слой распределяет выбранные файлы между Web Workers и передает готовые результаты интерфейсу.

• Data/Parsing Layer - ручные бинарные парсеры форматов. Код этого слоя выполняется внутри Web Worker и получает данные файла только через чтение требуемых диапазонов байтов.

4. Ручной парсинг

Формат файла определяется не только по расширению, а по его сигнатуре (magic numbers). После определения реального формата результат сравнивается с расширением имени файла. Если расширение не соответствует сигнатуре, файл помечается как проблемный с указанием фактического формата.

• JPEG: проверяется маркер SOI FF D8, последовательно разбираются JPEG-сегменты, из JFIF при наличии читается плотность точек, из SOF извлекаются ширина, высота и глубина цвета. Различаются baseline и progressive JPEG. Проверяется завершающий EOI FF D9.

• PNG: проверяется 8-байтовая сигнатура PNG и обязательный IHDR, из IHDR извлекаются ширина, высота, bit depth и color type, глубина цвета вычисляется с учетом числа каналов, при наличии pHYs вычисляется DPI, проверяются IDAT и IEND. Отсутствие pHYs является допустимым случаем и не означает повреждение файла.

• BMP: вручную читаются BITMAPFILEHEADER и BITMAPINFOHEADER, извлекаются размеры, битность, pixels-per-meter и код сжатия, включая BI_RGB, BI_RLE8, BI_RLE4 и другие поддерживаемые значения.

• GIF: проверяется GIF87a/GIF89a, читается Logical Screen Descriptor, определяется глубина цвета, фиксируется сжатие LZW и проверяется завершающий байт trailer 3B.

• TIFF: определяется порядок байтов II/MM, проверяется magic value 42 и вручную разбирается IFD. Используются теги Width, Height, BitsPerSample, Compression, SamplesPerPixel, XResolution, YResolution и ResolutionUnit.

• PCX: читается 128-байтовый заголовок, координаты xmin/ymin/xmax/ymax, горизонтальное и вертикальное разрешение, количество бит на плоскость и число цветовых плоскостей. Для поддерживаемого варианта определяется RLE-сжатие.

5. Потоковое чтение

Для чтения используется File.slice(start, end).arrayBuffer(). Файл не загружается в память целиком: парсер запрашивает только те диапазоны, которые нужны для проверки сигнатуры, заголовков, сегментов, чанков или тегов. Такой подход уменьшает расход оперативной памяти при работе с большими папками.

Для фоновой обработки реализован WorkerPool. Количество Web Workers выбирается автоматически по navigator.hardwareConcurrency, но ограничивается восемью потоками. Каждый файл передается свободному Worker, а после завершения результат возвращается в основной поток. Благодаря этому бинарный разбор не блокирует пользовательский интерфейс.

По мере завершения задач обновляются счетчики «Найдено», «Обработано», «Ошибки», общий объем выбранных файлов и прогресс-бар.

6. Обработка ошибок и поврежденных файлов:

Парсеры выполняют проверки минимальной длины структур, сигнатур, размеров сегментов и обязательных маркеров. Ошибка разбора перехватывается внутри Worker, поэтому один некорректный файл не останавливает обработку остальных.

• Для PNG проверяются сигнатура, корректный IHDR, допустимое сочетание color type и bit depth, методы сжатия и фильтрации, наличие IDAT и IEND. Чанк pHYs является необязательным: если его нет, в столбце DPI выводится «-».

• Для JPEG проверяются SOI, границы сегментов, наличие SOF и EOI.

• Для BMP контролируется минимальный размер заголовка и соответствие заявленного размера фактическому размеру файла.

• Для GIF проверяется сигнатура и завершающий trailer.

• Для TIFF контролируются сигнатура, magic value, положение IFD и границы значений тегов.

Таким образом, корректный файл без необязательных метаданных не считается поврежденным. Например, валидный PNG без pHYs обрабатывается со статусом OK, а разрешение отображается как «-».

7. Пользовательский интерфейс:

Интерфейс выполнен в виде одностраничного веб-приложения. В верхней части отображаются название работы и поддерживаемые форматы. Пользователь может добавить несколько файлов или открыть папку. После выбора автоматически начинается анализ.

Результаты выводятся в таблицу со столбцами: «Файл», «Формат», «Размер, px», «Разрешение, dpi», «Глубина», «Сжатие» и «Состояние». Над таблицей отображаются счетчики найденных и обработанных файлов, количество ошибок, общий объем данных и индикатор прогресса.

8. Анализ результатов:

• Выбор отдельных файлов и папки - реализован.

• Поддержка JPG, GIF, TIFF, BMP, PNG и PCX - реализована.

• Вывод имени, размеров, DPI, глубины цвета, сжатия и статуса - реализован.

• Ручное чтение бинарной структуры без библиотек метаданных - реализовано.

• Разделение на Presentation, Core и Data/Parsing - реализовано логически в компактной структуре проекта.

• Потоковое чтение необходимых диапазонов - реализовано через File.slice().

• Многопоточность - реализована через пул Web Workers.

• Прогресс обработки - реализован.

• Обработка поврежденных файлов и подмены расширения - реализована.

• Корректная обработка отсутствующих необязательных метаданных, включая PNG без pHYs - реализована.

9. Заключение:

В результате лабораторной работы разработано веб-приложение для ручного анализа бинарной структуры графических файлов. Реализованы собственные парсеры 6 требуемых форматов, определение реального формата по сигнатуре, извлечение основных характеристик изображения, потоковое чтение необходимых диапазонов и параллельная обработка с помощью Web Workers.

Особое внимание уделено отказоустойчивости: поврежденные и переименованные файлы не приводят к падению приложения, а отсутствие необязательных данных, например DPI в PNG, корректно отображается как отсутствие значения. Итоговая реализация соответствует функциональности текущего проекта и требованиям лабораторной работы.